| Merk: Volvo | Type: 940 Estate | Model: Polar Royal B230FK leer 5 versn. | Datum: 26-02-2007 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Km stand: 240.000 NAP: J/ N : Nee | Km consistent: Twijfelachtig | Kenteken: TD-LJ-30 Bouwjaar: 1998 | Testers: Bas Kooijman, Jeroen Haring |  |
| Naam: van Hulst | Adres: Berghemseweg 237 | Plaats: 5348 CG Oss | vraagprijs: 4950,-- |  |
| onderdeel | uitleg | Uitkomst |  | Cijfer |
| - Staat van de motor - hoe draait ie - hoe ziet hij er uit | Hoort u tijdens de proefrit bijgeluiden. Hoort u deze geluiden ook wanneer u stil staat en toeren maakt. Onder de motorkap: Ziet u ophopingen van olie rond de kleppendekselpakking en koppakking. | - Proefrit in afwachting? - Motor loopt goed volgens JH. Maar nogal “rauw”volgens BK, Vooral met Airco aan. Sputtert tegen bij aanslaan airco. - Beetje olie rond de turbo en rond de olievuldop. Weinig lekkage verder - Wilde niet zelfstandig starten op de accu.(leeg?) |  | 7 |
| - Distributieriem | Is deze aan vervanging toe of moet deze binnenkort vervangen worden. Moet deze binnen korte tijd vervangen worden laat dit dan doen als onderdeel van de afleverbeurt. | - Volgens handelaar is die bij 220 vervangen. Geen bewijzen van. |  | onb |
| - Versnellingsbak | Samen met de koppeling is dit een belangrijk onderdeel van de auto om te controleren. Kunt u wegrijden op de koppeling zonder gas bij te geven. Laat de auto stationair lopen en geef gas, laat nu het gas abrupt los. Valt het aantal toeren snel terug naar een laag toerengebied. Zoekt u een automaat, is de automaat al aan revisie toe. | - Koppeling is nog in orde met motor starten. Voorzover te testen was in de hal. - Schakelen lijkt goed te gaan |  | 7 |
| - carrosserie - roest - krassen - lak - voorruit - etc | Zitten er diepe krassen, roest of blaasjes in de lak. Hangen de deuren en kleppen netjes in hun scharnieren. Kunt u kleurverschil of verschil in structuur herkennen van de lak. Is er lak aanwezig op onderdelen die normaal niet gelakt zijn, bijvoorbeeld op de raamrubbers. | - Carrosserie was gekrast met lichte oppervlaktekrassen. Waarschijnlijk wel met poetsen op te lossen. - Waarschijnlijk parkeerschade want: - Links voor (bijrijderskant) tikje gehad op spatbord. staat een klein beetje naar buiten, bij het portier een kleine afwijking, nieuw replica knipperlicht. Motorkap ligt er een beetje scheef in. Niet ernstig. - Bumper heeft ook krassen Wel is de motorkap aan de voorkant met plakband vastgeplakt geweest (om het knipperlicht vast te houden?) - Roestplekje in de strip boven voorruit. Hoekjes onderaan weg. - Voorruit was goed |  | 6 |
| - Wielophanging | Koopt u een auto zonder nieuwe APK of zonder garantie kijk dan de wielen en ophanging na. Voelt u tijdens de proefrit een trilling in het stuur. Zijn de beschermhoezen goed gemonteerd en in een goede staat. Zijn de banden gelijkmatig afgesleten. | - Niet getest. Komt nog in proefrit? - Banden lijken gelijkmatig afgesleten - Garantie niet over gesproken |  | onb |
| - Banden wielen | Zit er nog genoeg profiel op en zijn ze gelijkmatig afgesleten. Zijn de banden ongelijkmatig afgesleten: check de wielophanging. | - 5 stuks LMV Auriga in redelijke staat. - Banden ook in redelijke staat. (3-5 mm) |  | 7 |
| - Interieur | Ziet deze er nog netjes uit. Geen kapotte onderdelen of erge slijtage in de bekleding. Past de mate van slijtage bij de leeftijd en kilometerstand van de auto. | - Stuurwiel en pedaalrubbers niet glad. Past mogelijk dus wel bij KM stand. - Leren bekleding nog in behoorlijk goede conditie. Bestuurdersstoel ook nog redelijk. - Deurpanelen nog goed - Reservewiel plat in de bagageruimte daardoor ronde plek op de bekleding. Niet ernstig. - Alles lijkt consistent met de kmstand en leeftijd van de auto. |  | 7 |
| - Accessoires | Beschikt de auto over alle accessoires die u nodig heeft. Werken alle accessoires, zoals bijvoorbeeld de airconditioning en de LPG-installatie. | - LPG onderbouw duo-tank ingebouwd (G2) professioneel gedaan. - Grijs leer. - ECC (werkt) R134a - LMV |  | 7 |
| - Opmerkingen | Overigen opmerkingen over de auto, stalling soort bedrijf etc. | - Onderhoudsboekje bij de auto. Hooftman gekocht afgestempeld tot 175.000 km (2001!) nu op de klok 240.000 km beetje typisch. - semi-particuliere handelaar bij woonhuis. - Maar wel RDW erkend schildje op de deur. Geen brug. - Geen verstand van Volvo. - Zegt veel (ex-lease) auto’s te hebben. - Auto staat binnen. - Ongepoetste auto |  | 7 |
| - Overall oordeel | Het algehele oordeel mbt prijs/ kwaliteit En alle overige zaken | - Over-all zou ik zeggen leuke auto, - maar de kilometers zou ik na laten kijken, vooral van de laatste 6 jaar. - Afgestempeld tot einde lease that's it. - G2 (a 1200 euri belasting per jaar) omslagpunt is 14000 kms Bij G3 ligt dat al bij 8000kms. - NAP lijkt me zinvol. Ik denk dat er een tonnetje mist, minimaal. Als dat zo is, kun je ook niet constateren hoe het met de kop gesteld is. - Ik vind hem met krap 5000 euri ook nogal prijzig, vanwege de bevindingen en bovenstaande argumenten. |  | Algeheel oordeel: 7 |